Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę maseczek ochronnych jednorazowych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

- Przedmiot dostawy:

Dostawa 363 000 szt. maseczek ochronnych jednorazowych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- Szczegółowa specyfikacja asortymentu zamówienia:

Maseczki ochronne jednorazowe powinny spełniać następujące wymagania:

- produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi;

- zgodność z normą EN 14683 lub równoważną;

- skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR;

- oddychalność (ciśnienie różnicowe – Pa), jak dla masek typu II lub IIR;

- biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania;

- wykonane z trójwarstwowej włókniny;

- wykonane z materiału minimum 1 klasy palności i hipoalergicznego;

- wiązane z tyłu na troki lub powinny posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy;

- w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody;

- posiadają wkładkę modelującą na nos;

- w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania;

- rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm;

- opakowania oznakowane znakiem CE, pakowane po minimum 50 szt.;

- asortyment powinien być fabrycznie nowy, tj. asortyment wcześniej nie używany, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta.

- asortyment powinien posiadać:

- deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych albo deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG albo deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745;

- raport z badań na zgodność z normą EN 14683 lub równoważną wydany przez niezależne laboratorium akredytowane.

- Miejsce dostarczenia zamówienia wraz z podziałem asortymentu: zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

- Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment zamówienia zgodny ze wskazaną szczegółową specyfikacją.

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty transportu oraz wnieść we własnym zakresie i na własny koszt cały dostarczony asortyment zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Usługa wniesienia we własnym zakresie i na własny koszt dostarczonego asortymentu będzie dotyczyła 6 punktów wskazanych w załączniku nr 3, zlokalizowanych w następujących powiatach: powiat bartoszycki, powiat elbląski, powiat nowomiejski, powiat olecki, powiat mrągowski, organizacje pozarządowe (Olsztyn). Pozostałe punkty w innych powiatach zlokalizowane są na parterze, gdzie istnieje możliwość wwiezienia asortymentu na palecie.

- Zapewnienie dostępnej jednej osoby ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym.