- WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych 
dla wybranych  powiatów WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie rastrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 
1: 5 000 do postaci wektorowej dla powiatu ełckiego.

2. Przedmiot zamówienia należy opracować w państwowym systemie odniesień przestrzennych, układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 oraz PL-2000.

3. Prace należy wykonać z wykorzystaniem „Instrukcji w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1: 5 000 i 1: 25 000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 
1: 25 000” z 1965 roku.

- SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

Przedmiot zamówienia należy opracować w państwowym systemie odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem PL-2000 oraz PL-1992 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

- ZASIĘG PRZESTRZENNY OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zasięgiem powiaty województwa warmińsko-mazurskiego, których zakres przestrzenny zawiera załącznik 1 do Warunków Technicznych.

| POWIAT | TERYT | LICZBA OBRĘBÓW | LICZBA RASTRÓW | POW. [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ełcki | 2805 | 166 | 308 | 111300 |

- AKTY PRAWNE

Obowiązującymi aktami prawnymi są, w szczególności:

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 tj.);

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz.U. 2011 Nr 222, poz. 1328);

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 2 kwietnia 2021 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820);

  - Instrukcja w sprawie wykonania map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 i 1:25 000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25 000 (tymczasowa), Warszawa 1965;

- MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

  - Zamawiający przekaże następujące materiały źródłowe, stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:

- skalibrowane rastry (skany) map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000;

- zeskanowane wykazy analiz glebowych dla mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000, pliki w formacie xls z danymi z wykazu analiz glebowych dla mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000;

- numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 dla powiatu oleckiego, powiatu piskiego oraz powiatu giżyckiego;

- mapę glebowo-rolniczą w skali 1:25 000 (TIF);

- bazę danych ewidencji gruntów i budynków dla powiatu ełckiego w formacie GML

  - Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych materiałów, danych i informacji dostępnych dla Wykonawcy po ich zgłoszeniu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji. Koszty związane z  zakupem dodatkowych materiałów źródłowych, niepochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrywa Wykonawca.

- ZAKRES PRAC

  - W ramach prac Wykonawca:

- pozyska materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- zweryfikuje poprawność kalibracji i georeferencji rastrów (skanów) map źródłowych i opracuje raporty z weryfikacji oraz przeprowadzi ponowną kalibrację w przypadku stwierdzenia błędów,

- zwektoryzuje kontury glebowe i lokalizacje odkrywek glebowych,

- opracuje warstwy konturów glebowych i odkrywek (wraz z opisem danych 
w postaci atrybutów) w formacie GML, zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML (plik XSD) stanowiącym załącznik nr 1:

- warstwę wektorową GR_KonturGlebowy w formacie GML zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML - GR_KonturGlebowyLubOdkrywka.xsd, stanowiącym załącznik nr 1,

- warstwę wektorową GR_Odkrywka w formacie GML zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML

- GR_KonturGlebowyLubOdkrywka.xsd, stanowiącym załącznik nr 1,

e)  zaktualizuje zdigitalizowane obiekty źródłowe map glebowo-rolniczych w sposób uwzględniający zmiany granic administracyjnych,

f)  uzgodni styki (w zakresie geometrii i atrybutów) zarówno na przylegających arkuszy mapy, jak i sąsiadujących jednostek administracyjnych. Granice konturów na stykach powiatów powinny być poprowadzone współliniowo z granicami powiatów,

g) połączy zwektoryzowane arkusze mapy i stworzy dwie warstwy, o których mowa w pkt 5.1d) obejmujących powierzchnię powiatu,

h) stworzy kompozycje mapowe w formie pliku projektowego .mxd 
z zastosowaniem ścieżek relatywnych do danych, zgodnie ze środowiskiem programowym ArcGis (wersja 10.8) oraz plików qml właściwym dla oprogramowania QGis (wersja powyżej 3.0), umożliwiających wizualizacje warstw, o których mowa w punkcie 5.1 d),

i)  zwektoryzuje i opracuje warstwę EGiB_Klasouzytek zawierającą informacje 
o użytkach gruntowych i klasach gruntów, zapisaną w formacie ESRI shapefiles, dla obszaru powiatu z uzgodnionymi stykami sąsiadujących jednostek administracyjnych. Warstwa ta będzie służyła do porównania zmian w użytkach gruntowych i klasach gruntów.

j)  opracuje metadane,

- wykona kontrolę opracowania (kontrole atrybutowe, geometryczne, topologiczne 
i przestrzenne) oraz sporządzi dokumentację zasadniczych procesów 
i wszystkich czynności kontrolnych.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZAKRESU PRAC

  - Proces wektoryzacji konturów i profili glebowych  oraz utworzenie opisowej bazy danych powinien zostać przeprowadzony z uwzględnieniem poniższych zapisów:

    - Wykonawca przeprowadzi wektoryzację konturów glebowych metodą digitalizacji ręcznej lub nadzorowanej z dokładnością +/- 5 m. Wektoryzacja musi być przeprowadzona z zachowaniem topologii, a współrzędne wierzchołków zapisane z dokładnością 0,01m. Rozbieżność w pokryciu przebiegu konturu glebowego na mapie glebowo-rolniczej pomiędzy granicą władania/obrębu geodezyjnego/ gminy nie przekraczająca 15-25m uważa się za dopuszczalną. W takim przypadku granicę konturu glebowego dostosowuje się do granicy władania/obrębu/gminy.

    - Wektoryzację warstwy EGiB_Klasouzytek należy przeprowadzić metodą digitalizacji ręcznej lub nadzorowanej z dokładnością +/- 1 m. Wektoryzacja musi być przeprowadzona z zachowaniem topologii, a współrzędne wierzchołków zapisane z dokładnością 0,01m.

    - Nie należy tworzyć multigeometrii w postaci multipoligonów czy multipunktów.

    - Zwektoryzowane obiekty powinny dokładnie odzwierciedlać sytuację przedstawioną na mapach rastrowych.

    - Wykonawca opracuje projekt .mxd, z zastosowaniem ścieżek relatywnych do danych, symbolikę z opisami dynamicznymi w środowisku programowym ArcGIS (wersja 10.8) oraz utworzy pliki qml w środowisku QGIS (wersja powyżej 3.0) pozwalające na wizualizację warstw wektorowych, o których mowa w pkt 5.1d), jak najwierniej oddającą style i symbolizacje stosowane dla analogowej mapy glebowo-rolniczej wg. standardów „Instrukcji w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 i 1:25 000 oraz map glebowo – przyrodniczych w skali 1:25 000” z 1965 r.

    - Opracowanie należy wykonać w  układzie PL-1992 i PL-2000;

    - Wykonawca uzgodni styki konturów glebowych pomiędzy arkuszami 
i obrębami oraz jednostkami administracyjnymi tj. gminami i powiatami. Na etapie uzgadniania styków kontury charakteryzujące się jednakową budową profilu gleby, a rozdzielone dotychczas przez granice poszczególnych arkuszy danego obrębu mapy glebowo-rolniczej połączy w jednolite zwarte powierzchnie.

    - Wykonawca dokona połączenia konturów glebowych na obszarze opracowania w jedną ciągłą warstwę (dla powiatu);

    - Wykonawca utworzy legendę zgodną z legendą występującą na analogowym arkuszu mapy glebowo - rolniczej w postaci jednego pliku graficznego. Legenda musi być utworzona w taki sposób by można ją było dodawać do wydruków arkuszowych;

    - Wykonawca utworzy metadane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pliki metadanych należy tworzyć w formacie XML zgodnie ze schematem implementacyjnym (XML Schema) określonym w standardzie ISO/TS19139:2007;

    - Zestaw elementów metadanych będą stanowić:

      - wszystkie elementy metadanych wskazane dla Metadanych zbiorów danych przestrzennych i serii zbiorów danych przestrzennych w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych;

      - trzy elementy metadanych wskazane w D2.8.I.6 INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels – Guidelines (Wytyczne do specyfikacji danych w zakresie działek katastralnych): z grupy elementów metadanych obligatoryjnych: układ odniesienia współrzędnych (Coordinate Reference System), kodowanie (Encoding) oraz z grupy elementów metadanych fakultatywnych: informacja o zarządzaniu zasobem (Maintenance Information);

      - jeden element metadanych wskazany w normie PN-EN ISO 19115:2005 Informacja geograficzna – Metadane - typ reprezentacji przestrzennej (37.spatialRepresentationType).

    - Pliki w formacie XML zawierające metadane zostaną utworzone dla serii zbiorów przestrzennych („Typ zasobu”) odnoszących się do bazy plikowej pogrupowanej do obszaru powiatu;

  - Wykonawca stworzy kompozycje mapowe dla mapy glebowo-rolniczej podlegających opracowaniu w oparciu o biblioteki stylów udostępnione przez Zamawiającego – dla środowiska ArcGIS i stworzone przez Wykonawcę – dla środowiska QGIS.

  - Opracowanie należy wykonać w układach współrzędnych PL-1992 oraz PL-2000.

  - Mapę glebowo-rolniczą w skali 1:5 000 w cięciu arkuszowym należy zapisać 
w formatach:

    - PDF z ramką i treścią pozaramkową:

- tryb kolorów – CMYK,

- rozdzielczość 400 dpi,

- pliki powinny być prawidłowo czytane przez programy Adobe Reader i Adobe Photoshop.

    - TIFF z ramką i treścią pozaramkową:

- tryb kolorów – RGB,

- rozdzielczość 400 dpi,

- z kompresją LZW

- pliki powinny być prawidłowo czytane przez programy ArcGIS, GeoMedia, ArcView, MapInfo, QGIS.

    - GEOTIFF bez ramki i treści pozaramkowej:

- tryb kolorów – RGB,

- rozdzielczość 400 dpi,

- z kompresją LZW,

- pliki powinny być prawidłowo czytane przez programy ArcGIS, GeoMedia, ArcView, MapInfo, QGIS.

    - Projekt *.mxd (ArcGIS 10.8.1) z wizualizacją wszystkich obiektów mapy glebowo-rolniczej.

- Uzgodnienia dodatkowe

7.1 W przypadku wskazania przez Wykonawcę braków lub nieścisłości w modelu danych UML model może zostać zmieniony przez Zamawiającego.

7.2 W przypadku Państwowych Gospodarstw Leśnych (PGL) i Lasów Państwowych (LP) w atrybucie kompleks należy wybrać wartość słownikową Ls, a informację 
o PGL i LP umieścić w uwagach.

7.3 W przypadku umieszczenia w uwagach informacji dotyczących atrybutów należy zawrzeć informację, których atrybutów dotyczy.

7.4 W przypadku umieszczenia w uwagach kilku informacji należy oddzielić je średnikiem ‘;’ bez spacji.

7.5 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości (interpretacyjnych, technicznych, uzgadniania styków, braku wartości słownikowych, itp.) Wykonawca skonsultuje je 
i wyjaśni z przedstawicielem Zamawiającego.

- DZIENNIK PRAC

Wykonawca winien założyć dziennik prac, w którym wpisywane będą wszelkie problemy powstałe w trakcie realizacji prac oraz sposób ich rozwiązania. Dziennik prac w trakcie odbioru będzie stanowić dokument uzupełniający niniejsze Warunki Techniczne.

- KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

  - Warunkiem odbioru pracy jest jej realizacja zgodna z niniejszymi warunkami technicznymi.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac.

  - Materiały do odbioru należy przekazać Zamawiającemu w terminie zgodnym z umową.

  - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołuje komisję odbioru przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać do odbioru dane, które poddane zostały kontroli wewnętrznej. Wykonawca przekazuje dane bez błędów oraz odpowiada za jakość wszystkich przekazanych danych i materiałów.

  - Materiały do odbioru należy opisać i skompletować w formie operatu.

  - Wszystkie (dane) informacje pozyskane od instytucji, które stanowić będą materiały źródłowe, służące za podstawę wszelkich opracowań, powinny być uwiarygodnione pieczątką instytucji i podpisem osoby udostępniającej dane (informacje).

  - Po wykonaniu pracy Wykonawca zachowa materiały źródłowe przez okres trwania gwarancji i rękojmi. Po upływie terminu gwarancji i rękojmi, wszystkie dane Wykonawca skasuje ze swoich nośników, co potwierdzi informacją pisemną przysłaną do Zamawiającego.

  - Do odbioru przedmiotu zamówienia należy przedstawić następujące dane i materiały:

    - Operat techniczny (wersja cyfrowa) stanowiący załącznik do zawiadomienia o wykonaniu pracy kartograficznej;

    - Zbiory danych cyfrowych.

  - Operat techniczny (wersja cyfrowa), o którym mowa w pkt 9.9.1 powinien zawierać następujące dokumenty:

    - Kopię zawiadomienia o wykonaniu pracy kartograficznej;

    - Dziennik prac;

    - Sprawozdanie techniczne z opisem całego procesu technologicznego;

    - Protokół wewnętrznej kontroli technicznej ze szczegółowym opisem wszystkich wykonanych kontroli oraz ich wynikiem podpisany przez upoważnione do tego osoby;

    - Wykaz materiałów źródłowych użytych przy wykonywaniu zamówienia;

    - Wykaz przekazywanych zbiorów danych;

    - Wykaz nowo powstałych materiałów;

    - Kopię protokołu odbioru przedmiotu umowy – dokument należy uzupełnić po jego sporządzeniu na odbiorze prac.

  - Zbiory danych cyfrowych o których mowa w pkt 9.9.2 powinny zawierać następujące dane:

    - Zbiory danych numerycznej mapy glebowo-rolniczej dla opracowanych powiatów.

    - Pliki rastrowe z arkuszami mapy glebowo rolniczej w skali 1:5 000, w układach współrzędnych PL-1992 i PL-2000:

- zawierające pełną treść arkuszy mapy glebowo-rolniczej z ramką, legendą i opisem pozaramkowym w formacie PDF i TIFF,

- zawierające pełną treść arkuszy mapy glebowo-rolniczej bez ramki, legendy i opisu pozaramkowego w formacie GEOTIFF.

    - Dane źródłowe, które zostały wykorzystane w opracowaniu z wyjątkiem danych pozyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.

    - Pliki projektu z wizualizacją wszystkich obiektów mapy glebowo-rolniczej na podstawie biblioteki symboli dla arkuszy i powiatów (*.mxd, ) oraz pliki qml .

    - Pozostałe materiały wykorzystane w trakcie prac.

- KOMPLETOWANIE I PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW

  - Materiały cyfrowe należy nagrać na dysk zewnętrzny (nie może to być pendrive lub karta przenośna).

  - Nazwy katalogów, plików zapisywanych na płytach lub dysku zewnętrznym nie mogą zawierać polskich liter ani żadnych innych znaków (w tym spacji) z wyjątkiem podkreślenia, podobnie zwroty kluczowe w plikach tekstowych nie powinny zawierać polskich znaków diakrytycznych.

  - Sposób przygotowania materiałów cyfrowych oraz struktura zapisu na dysku zewnętrznym przedstawione zostały w pkt 10.7.

  - Wszystkie materiały i zbiory danych przekazywane do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powinny być jawne.

  - Przykładowy opis nośnika danych został przedstawiony w załączniku 3 do niniejszych warunków technicznych.

  - Przykładowy opis nośnika danych (dysk zewnętrzny) został przedstawiony w załączniku 2.

  - Dysk zewnętrzny z wektorowymi  mapami glebowo-rolniczymi w skali 1:5000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 i PL-1992, należy skompletować według poniższego schematu:

<NUMER_STATYSTYCZNY_POWIATU>_<NAZWA_POWIATU>

<MAPA_GLEBOWO_ROLNICZA_1992>

<GML>

<SHP>

np. elcki_2805_gleby_1992.shp

elcki_2805_profile_1992.shp

<KOMPOZYCJA_MAPY>

<ARKUSZ>

<POWIAT>

<WYKAZY_ANALIZ_GLEBOWYCH>

<METADANE>

<MAPA_GLEBOWO_ROLNICZA_2000>

<GML>

<SHP>

<KOMPOZYCJA_MAPY>

<ARKUSZ>

<POWIAT>

<WYKAZY_ANALIZ_GLEBOWYCH_RASTER>

<METADANE>

<1992>

<2000>

<RASTER>

<METADANE>

<PDF>

<1992>

<2000>

<TIFF>

< GEOTIFF >

<WYDRUK_ROBOCZY>

<OPERAT_TECHNICZNY>

np. pow_elcki_2805.pdf

<MATERIAŁY_ŹRÓDŁOWE>

<BIBLIOTEKA_SYMBOLI>

<DODATKOWE>

10.7.8 Komplet materiałów, po komisyjnym odbiorze należy przekazać do siedziby zamawiającego przy ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn.

Uwaga!

Herb urzędu zamieszczony na nośnikach i okładkach nie może być większy 
niż 15 mm x 10 mm.

Załączniki

1. schemat aplikacyjny xsd,

2. schemat aplikacyjny uml i katalog obiektów.

3. biblioteka stylów dla środowiska ArcGIS - .lyr

4. wzór opisu nośnika danych.

Załącznik 4